[image: image1.jpg]ESCOPETA
AUTOMATICA
3 6 5 TIROS

CALIBRES
12, 12 Magnum, 16, 20 y 20 Magnum

BROWNING,

MANEJO

ABRIR EL MECANISMO

Coger 1a escopeta con la mano fzquierda y, con
Ia derccha, tirar de la manija hacia atrés hasta
que el cerrojo quede enganchado (fig. 1)

CARGAR EL ARMA

Poner el seguro del arma ; introducir el primer
artucho por la ventana de alimentacion (fig. 2)
el cerrojo se cerraré automiticamente empt
jando el cartucho directamente en la recimara
Durante esta maniobra, evitar poner el dedo
1 mano cerca de la ventana de eyeccion
Introducir de modo idéntico 1os cartuchos sigui-
entes en ol almacén hasta que esté lenado. Se
puede repetir esta Gltima operacion para rea-
bastecer ¢l almacén cuando esté parcialmente
Quedando el mecanismo abierto después del dis-
paro del itimo cartucho, es posible recargar el
arma sin pérdida de tiempo.

PONER EL SEGURO DEL ARMA

Bl seguro se desplaza transversalmente en la
parte posterior del arco del guardamonte. Hay
que empujarlo & fondo. hacia la derecha para
impedir ¢l tiro y 4 fondo hacia la izquierda para
‘permitirlo (fig. 3 ¥ 4), 0 inversamente si se trata
el Seguro cspecial para tiradores zurdos




[image: image2.jpg]TIRO.

La figura 5 muestra la posicion correcta de
tiro ; es incorrecta eualquier otra posicion, par-
ticularmente laesquematizada en la fllustra-

EMPLEO DEL RETEN DEL ALMACEN

En su posicion adelante, el retén del almacén
no cieree ninguna aceion. Al contrario, en su
posicion atras, impide que los cartuchos salgan
del almacén (i

5.

Para extracr el cartucho de In recmara y re-
emplazarlo_por ofro, distinto de los en el
almacén, hacer girar el retén hacia atrés, tirar
también del cerrojo hacla atrés (fig. T) v, eyee-
tado asi el cartucho que se encontraba en la
recimara, introducir el nuevo cartucho por L
ventana de eveccién. Dejar luego volver

el cerrojo hacia adelante, comprimiendo el bo-
t6n del retén del elevador. Se debe evitar poner
el dedo o la mano cerca de la ventana de
eyeccion

=

¥IG. &

Es de notar que es impossible reabastecer el
almacén mientzas el reién esté. mantenido
atrds.

DESCARGAR EL ARMA

Extraer el cartucho que se encuentra en_el
‘canon tal como se indica en el parrafo anterior.
Habiendo el cerrojo vuelto hacia adelante, lievar
asimismo ol retén del almacén hacia adelante
Voltear el arma y, con el dedo indice, ejercer
una presion sobre el fondo del elevador. Tirar
del cerrojo 25 mm hacia atrds. El primer car~
tucho saldrd del almacén v vendrd a colocarse
sobre el elevador. Soltar este dltimo y el car-
tucho sera empujado fuera del cajon de meca-

Otro método consiste en tirar del cerrojo hacia
atrés cuantas veces hay cartuchos en el arma
(g 7).

‘e\\
\ A

16,7

REGLAJE DEL MECANISMO DE RETROCESO

CALIBRES 12, 16 Y 20

4) Para el tiro de los cartuchos normales, i
‘mecanismo esta dispuesto en la forma siguicnte
(fig. 8) : el anillo-freno (62) (1a parte abiselada
hacia adelante, s decir, introducida en la guia
del carion), apretado en su anillo-resorte (63), el

i,



[image: image3.jpg]resorte de retroceso (61) ¥ el anillo regulador
(614), la parte plana hacia adelante.

b) Para el tiro de los cartuchos de fuerte pre-
sién se coloca el anillo regulador (51 A) detrds
del anillo-freno (62), la parle conia hacia ade-
Tante (fig. 9).

Notas. — Una adicion de peso al cafibn tiene
efecto similar. Cuando intervienen factores de
esta_indole, se debe reglar correctamente ¢l
‘mecanismo de retroceso.

Se puede también hacer variar sensiblemente
I fuerza del retroceso, engrasando mis o menos
el resorie de retroces y el exterior del tubo
del almacén. Un engrase abundante facilita. el
retroceso, un engrase redueldo lo aminora. Por
ejemplo, s, al disparar un carfucho normal, la
eyeccion no se produce, basta con aceitar lige-
ramente el tubo del almacén cerea del anillo-
freno para obtener una eveceion correcta.

CALIBRE 12 MAGNUM.

Bl mecanismo de retrocesco esti dispuesto en
ol siguiente orden : un anilo-treno (32/C. 1230,
dos anillos reguladores (51 A), 1 primero con 1a
parte conica hacia adelante, o segundo con Ia
parte conica hacia atris, tn segundo anillo-
freno (G2/C 12M), un fercer aniflo regulador
(614) con la parte conica hacia adelante, ol
resorte de retroceso (61/C 12M0). Los anillos-fre-
nos 105 anillos reguladores son intercamb
bles entre i, con 1a condicion que se observe 6
orden indicado en 1a figura 10.

Antes de usar 1a escopeta por primera vez y
durante ¢l primer periodo. de ‘w0, es decir,
hasta.que se havan disparado 200 a 300 cariu
chos, se debe untar ligeramente el tubo del
almacén, entre las. espiras del resorte, con' el

sebo suminisirado con el arma. Se deberia repe-
Hir esta operacion si no se empleara 1a escopeta
durante largo tiempo. Cuando la escopeln haya
disparado mas 0 menos 300 cartuchos, se qui-
facs of seho y bastard con aceitar ligeramente
o tubo.

Se sessseja no quitar completamente el resorte

de fetrocess ; retirarlo s6lo @ medias ; limpiar

i paste posterior del tubo, luego comprimir el
Tesorte y limpiar la parte anterior.

Nota. — Estando la escopeta del calibre 12 Mag-

num concebida unicamente para el tiro de los

3" Magnum, no se deben usar cartu-

chos mils cartos o de menor potencia. Sin er

Bamm0 & fal debiera ser ol casoy se deberia

del mecanismo de retroceso el primer

3 Ios primeros dos anillos regula-

dores. La longitud del cartucho no puede em-

Perd ser inferior 2 59 mm

DESMONTAIE Y MONTAIE

Antes de cualquier operacion, asegurarse de
que Ia recamara ¥ el almacén éstin vacios.

Poner el cerrojo en su posicion de cierre
(adelante).

Coger el arma con la mano zquicrda, apoyar
Ia culata sobre une pierna ¥ empujar ¢l caron
hacia abajo para vencer Ia resistencia del re-
sotte de retroceso. Con In mano derechs, destor-
nillar Ja tuerca de ensamble, en el exiremo
anterior del guardamano (fig. 11). Dejar el
canion y el guardamano desprenderse, relajando




[image: image4.jpg]progresivamente la. traceidn de la mano izqui-
erda. Se puede facilitar la separacion del caf
tirando ligeramente el cerrojo hacia atré (espe-
clalmente para las escopetas del calibre 20)

Para ¢l montaje, proceder en sentido inverso,
cuidando de que el espaldon del guardamano.
caiga bien a fondo en ¢l alojamiento corespon-
diente del cajon de mecanismos Apretada la
tuerca de_ensamble, no debe quedar ningin
uclgo entre el cajon de mecanismos y el guar-

MANTENIMIENTO

Importa limpiar perfectamente el canon después
del tiro a fin de evitar la oxidacion ¥ la cor-

Aceitar muy ligeramente, con muy bueno aceite
para armas, las partes que frotan, evitando un
exceso de aceite on el mecanismo, Este aceite
en exceso v los residuos de la combustion de
Ia_polvora, que a veces penetran en el meca~
nismo, podrian formar un depésito nocivo al
buen funcionamicnto del arma.

Hay que limpiar y aceitar ligeramente, de vez
en cuando, el mecanismo de retrocesco. No se
debe nunca secar completamente el tubo del
almacén, siendo une leve. pelicula de acbite
hecesaria  para evitar 105 atascamientos.

EL aceite usado para el mecanisino de retroceso
debe también ser de buena calidad, pues los
acelies que se espesan por tiempo frio 0 dejan
residuos gomosos pueden modificar {uertemente.
1as condiciones del retroceso.

MARCAS DE IDENTIFICACION

La ndicacion del calibre y del choke del canén
figura claramente enIa parte posterior superior
de éste. Bl choke cs indicado por las senales
siguientes .

Bull choke =
34 choke %
/2 choke =

I
gl

MUNICIONES.

La escopeta calibre 12 af cartuchos
21/2", 25/8", 23/4" de cierme | .;mih «Star»
o con disco obturador. EI largo del cartucho

cerrado

pud s nfeiors 5 mm o supe-
.

1a cscopeta calbee 12 Magaum cispaes <l car-
ieto 3 Magaum. K1 largo-del carticho cerrado

ne Bebe 368 ederior a 65 anel T superior &
95 mm.

La escopeta calibre 16 dispara los cartuchos
25/8” y 29/4" de cierre en estrella « Star »
21/2" con disco obtudrador ¥ 23/4" americanos.
El largo del cartucho cerrado no puede ser infe-
rior a 97 mm ni superior a 635 mm.

La escopeta calibre 20 dispara los cartuchos
25/” y 234 de clerre en estrella «Stars,
21f2" éon disco obturador ¥ 23/4" americanos
El largo del cartucho no puede ser inferior a
57 mm ni superior a 635 mm.

Uséndose buenos eartuchos comunes a escopels
debe funcionar de modo irreprochable. Sin om-
bargo, recomendamos, en el interés del tirador,
log cartuchos N, fabricados segin 1os méiodo:

ALGUNOS CONSEIOS

Un arma de caza debe siempre ser mancjada
con la mayor prudencia, siempre con el canon
dirigido hacia abajo o hacla arriba, pero nunca
a la horizontal. No deje la escopeta al alcance
de los nin6s, ni tampoco la encare a ofras per-
sonas por juego. De su prudencia depende su
propia seguridad y la de los demas

No mezele cartuchos de calibres diferentes ; sc
evita ast la rotura del Cofidn por una causa
absurda.

Descargue su escopeta luego de acabadg ek tiro.
Ponga el seguro en terreno de caza

Trate su escopeta con miramiento. No procure
desmontarla sin necesidad. No abata el percutor
en una recimara vacia, Confie & un armero ca-
lificado 1os desmontajes de alguna importancia

protege
sus armas

mpreso n Belgica




[image: image5.jpg]y R —— . =

VOIDT38 - VASHIH 00w 8 — V'S TVISHIH IIVNOUVYN 3nOlEVe

st | (A0 g

ougpes oo vovues o B

Iy

naiduins H011ai0d 1:vd HopuASIE
ojaiun siiva HopUATEL

o,

oD wisows v b SUMSL VIS A
wsardug RO £} e it
m&ﬁ%:@zom. SV SV1 3@ visn
£ T = :



[image: image6.jpg]



